S E R I A L     P O R T S     M A N A G E R     v 2.32

------------------------------------------------------

S.T.A.R.COMM     Serial Turbo Async. Resident COMMs

------------------------------------------------------

Le 04/01/2001

��������������(C)opyRight HETRU 1991-2001�������������

6, Square COLETTE

37550 Saint AVERTIN

tel: 02-47-27-30-53

Internet: fabrice.hetru@wanadoo.fr

G U I D E    D E    L ' U T I L I S A T E U R

REMARQUE: Dans tout ce document, STARCOMM.EXE peut �tre remplac�

par STARCOM8.EXE... STARCOMM.EXE n'interface pas plus de 4 ports,

alors que STARCOM8.EXE peut en supporter jusqu'� ... 8 !

(Toutes les valeurs limites sp�cifi�es dans la suite du texte le

sont pour STARCOM8: on parle de "COM8:" ou de "8" ports ou buffers...

Ramener ces valeurs � "COM4:"/"4" si vous consid�rez STARCOMM !)

SOMMAIRE

Introduction.......................................................  1

I   - Caract�ristiques fonctionnelles de STARCOMM..................  2

II  - Avantages respectifs des modes "BIOS" et "DEVICE DRIVER"

1 - Utilisation en mode BIOS...................................  4

2 - Utilisation en mode DEVICE DRIVER..........................  4

3 - Utilisation de la biblioth�que (SCLIB.OBJ).................  4

III - SYNTAXE DE COMMANDE DU PILOTE STARCOMM.EXE

1 - Pour un chargement de type BIOS............................  5

2 - Pour un chargement de type DEVICE DRIVER...................  5

3 - Options de commande de STARCOMM.EXE........................  6

IV  - UTILISATION DE PERIPHERIQUES SPECIFIQUES via LES PORTS SERIE

1 - Utilisation d'une souris en concurrence avec STARCOMM...... 14

2 - Acc�s � un modem (interne ou externe)...................... 14

3 - Tout type de p�riph�rique reconnaissant un protocole....... 14

V   - SYNTAXE DE COMMANDE DE L'UTILITAIRE SETPORT.COM

1 - Syntaxe de chargement de SETPORT.COM....................... 15

2 - Options de commande de SETPORT.COM......................... 15

ANNEXE A:  Principe du c�ble NULL-MODEM............................ 18

ANNEXE B:  Types de contr�leurs UART sur PC et compatibles......... 20

ANNEXE C:  Table des adresses r�serv�es par les syst�mes IBM....... 21

ANNEXE D:  Pourquoi une "�mulation du BIOS-COMM originel" ?........ 22

ANNEXE E:  Fichiers composant SERIAL PORTS MANAGER v2.32........... 23

1

INTRODUCTION

Ce document expose les caract�ristiques principales du pilote des

voies s�rie STARCOMM.EXE, ainsi que sa mise en oeuvre.

Ce pilote ("driver" en anglais...) a �t� d�velopp� en assembleur

8086 et fonctionne sous MS-PC/DOS et tous syst�mes d'exploitation

compatibles (DR-DOS, fen�tres DOS sous WINDOWS et OS/2, etc...).

L'utilitaire SETPORT.COM permet de modifier le mode de fonction-

nement et l'initialisation de STARCOMM par port nominatif, ainsi que de

visualiser les �tats de tous les ports s�ries reconnus par ce pilote

(lorsqu'il est trouv� r�sidant en m�moire...). Il pr�sente aussi l'avantage

sur l'interface de commande offerte par STARCOMM.EXE de ne pas chercher

� r�activer les valeurs par d�faut des diff�rents param�tres du pilote.

La d�monstration TESTSTAR.EXE (source *.PAS) permet de visualiser

le fonctionnement effectif de STARCOMM, et de tester -de ce fait- une

liaison s�rie locale multi-ports.

Le programme TERMINAL.COM (d�velopp� en C) d�montre l'utilisation

de STARCOMM charg� en DEVICE DRIVER pour cr�er une communication

active sur un seul canal � la fois (�mulateur TTY simple...).

L'utilitaire REMOTE.EXE permet d'exploiter un second ordinateur IBM

� partir d'un ordinateur dit "local". L'IBM "local" se comporte alors

comme la console normale de l'IBM distant (appel� le "REMOTE" !). C'est

une petite application gracieusement offerte avec SERIAL PORTS MANAGER

pour donner un exemple de ce que ce pack vous permet de d�velopper...

REM: Les termes "voie" et "port" sont utilis�s indiff�remment dans

tout le texte de la documentation de SERIAL PORTS MANAGER.

L'"EXISTENCE" d'un port r�pond � la double condition suivante: l'adresse

qu'il veut utiliser pointe sur un UART physiquement pr�sent, ET l'IRQ

qui lui est assign�e a put �tre install�e (ATTENTION: si un autre

programme est venu d�router cette IRQ apr�s l'installation de STARCOMM,

elle sera inexploitable en vue d'�tablir une liaison sur ce port au

moyen de STARCOMM alors que le port restera toujours "EXISTANT", et ceci

jusqu'� restitution de notre vecteur par cette autre application...).

Un port est dit "OUVERT" lorsque les signaux �lectriques logiques du PC

sont positionn�s pour activer physiquement les interruptions qui vont

permettre d'�tablir compl�tement le flux de communication. Sinon, ce port

sera dit "FERM�" ! (ATTENTION:m�me remarque que sur l'existence concernant

les interruptions d�tourn�es par des programmes tiers !).

2

I   - Caract�ristiques fonctionnelles de STARCOMM:

��������������������������������������������������

� STARCOMM.EXE peut �tre charg� depuis le prompt de DOS (comme tout

programme standard) OU � partir du CONFIG.SYS (DEVICE=STARCOMM.EXE...).

� Pour obtenir une page d'informations et d'aide succincte, utilisez

un point d'interrogation (le signe "/" est optionnel):

x>STARCOMM /?

� Codes de ErrorLevel retourn�s par le module d'installation en mode BIOS:

0 --> pas d'erreur: traitement demand� correctement effectu�,

1 --> arr�t du programme sur impossibilit� de d�sinstaller,

2 --> arr�t du programme sur refus de s'installer.

� Ce pilote g�re, sous interruption(s) mat�rielle(s), les voies s�ries

COM1: � COM8: du compatible PC/AT en utilisant des buffers en m�moire

vive. Il y a 1 buffer de r�ception ET 1 buffer d'�mission par port

reconnu lors de l'installation (sauf limitation explicite en commande).

Le buffer de r�ception est long de 1 Kilo-octet, alors que le buffer

d'�mission est r�duit � 1/2 Kilo-octet par d�faut. Il est possible de

fixer la taille de chaque buffer entre � et 55 kilo-octets. Il est

�galement possible, pour une application, de d�finir ses propres buffers

de tailles quelconques dans la limite d'un seul segment (de la m�moire

conventionnelle) par port s�rie utilis�: chaque port reconnu peut ainsi

disposer de 64 Ko de buffers s'il le "d�sire" !

� STARCOMM g�re une communication s�rie de type asynchrone en

exploitant les UART disponibles sur l'IBM. Ces UART peuvent �tre de type

8250, 16450 ou 16550. Si un UART 16550 est disponible sur un port s�rie

donn�, son mode FIFO est automatiquement exploit� (sauf interdiction !).

� Les signaux Request_To_Send(RTS)/Clear_To_Send(CTS) et Data_Terminal_

Ready(DTR)/Data_Set_Ready(DSR) peuvent �tre g�r�s par les processus de

communication de STARCOMM, ainsi que RI, DCD et OUT1 !

Le hand-shaking logiciel Xon/Xoff est �galement reconnu, et peut

�tre activ� et d�sactiv�, au m�me titre que RTS/CTS et DTR/DSR, aussi bien

depuis la ligne de commande du DOS, que par l'interruption logicielle

d'acc�s aux fonctions du pilote s�rie (Int 14h). Les codes hexad�cimaux

� utiliser pour Xon et Xoff sont param�trables.

� Tout groupe de 10 erreurs cons�cutives en r�ception provoque une

r�-initialisation compl�te du contr�leur associ� au port s�rie utilis�,

pour palier � d'�ventuelles interf�rences avec d'autres programmes

acc�dant aux voies s�ries de la machine locale. A cet effet �galement,

l'interruption logicielle n�14h du BIOS est filtr�e par STARCOMM

(cas des programmes utilisant les voies s�ries via le BIOS:

dans ce cas, ils provoquent une red�finition du format de communication

au niveau de notre pilote). Ceci a pour cons�quence, par exemple, la

prise en compte des initialisations faites par la commande "MODE" du DOS...

Remarques: 1- Toute demande d'initialisation d'un port inhib� par '/G'

(Cf. III-3) sera refus�e par notre filtrage de l'interruption 14h.

2- Les variables du BIOS contenant les adresses des UART

disponibles sur la machines utilis�es sont mises � jour par le

pilote s�rie. Elles sont remises dans leur �tat initial lors de la

d�sinstallation de STARCOMM.

3- Les variables BIOS de d�finition du time-out ne sont en

aucun cas modifi�es par STARCOMM.

3

� STARCOMM filtre les fonctions du BIOS de base de l'interruption 14h:

il re-dirige vers le pilote les commandes destin�es � un port qui se

trouve �tre ouvert pour ce pilote. D�s lors, ce sont les adresses et

toutes les caract�ristiques techniques de STARCOMM qui sont mises

� disposition de TOUTES les applications DOS de comm. pr�vues pour

utiliser le BIOS. Ces applications auront donc leurs performances

nettement am�lior�es, et elles pourront m�me b�n�ficier du re-mapping

offert par STARCOMM.EXE (options "/A..." et "/I...").

Exemple: D_COMM.EXE n'utilise que la COM1 (via le BIOS), et votre modem

se trouve en COM3:, sur l'IRQ 7...

ex�cutez:

A> STARCOMM /A1=03E8 /I1=7

A> SETPORT COM1:/O /Informe

...puis:

A> D_COMM                 Et c'est tout !

REM: Grace � l'option "/EB" qui active l'�mulateur BIOS de STARCOMM,

il peut �tre �vit� d'avoir � ouvrir le port � utiliser (Cf. ANNEXE C) !

Cependant, aucun buffer ne sera utilis� par le pilote dans ce cas...

� ATTENTION: Apr�s l'installation et/ou apr�s toute modification de

param�tre(s) effectu�e via la ligne de commande du pilote, les ports

sont r�-initialis�s en �tat NON ACTIF (sauf option "/O..."). Toute

application voulant l'utiliser pour communiquer devra donc initialement

prendre soin de rouvrir les ports ad-hoc...

� STARCOMM est capable de g�n�rer 2 types de flux d'�mission: une �mission

lente (18 octets par secondes), et une �mission rapide (flux continu

uniquement limit� par la capacit� de l'UART � transcoder les octets

�mis). Des 8 ports (maximums) ouverts en m�me temps, chacun peut disposer

de son propre mode d'�mission. Le choix du mode � activer ne d�pend que

du "p�riph�rique" avec lequel il faut dialoguer. Par exemple, pour un

Minitel reli� directement en local, il FAUT activer l'�mission lente

car ce terminal ne travaille vraisemblablement pas en mode d'interruption:

si trop d'octets lui parviennent entre 2 tours de "SCAN", il y a

�crasement, et donc perte d'information au niveau du Minitel... De fa�on

g�n�rale, pour tout p�riph�rique qui travaille en mode "SCAN", il y a

int�r�t � activer l'�mission lente de STARCOMM (qui cr�� un flux moyen de

18 octets par seconde � l'�mission...).

� REMARQUE IMPORTANTE SUR LE PARTAGE DES INTERRUPTIONS MATERIELLES:

Seules les cartes sp�ciales multi-ports s�rie et les ordinateurs IBM-PS/2

permettent � plusieurs ports s�rie de partager une m�me IRQ. Si vous avez

reli� plusieurs ports sur une m�me IRQ avec un autre mat�riel(PC,XT ou AT),

sachez que vous ne pourrez pas ouvrir et utiliser correctement en m�me

temps tous ces ports. Il faudra alors toujours n'ouvrir qu'un seul de ces

ports � la fois pour le rendre correctement utilisable.

Voir l'option "/MC=..." de SETPORT.COM au sujet des cartes multi-ports

s�rie (appel�es "multi-comm" dans les pr�sentes documentations...).

(! CECI EST UNE LIMITATION MATERIELLE NON SURPASSABLE PAR DU LOGICIEL !).

4

II  - Avantages respectifs des modes "BIOS" et "DEVICE DRIVER":

���������������������������������������������������������������

1 - Utilisation en mode BIOS:

�����������������������������

� Occupation m�moire r�duite (l'interface normalis�e au DOS ne reste

pas en r�sidance apr�s l'installation du pilote !).

� Possibilit� de d�sinstaller le pilote, devenu inutile en RAM,

sans �tre oblig� de "re-booter" l'ordinateur;

� Ind�pendance compl�te relative au syst�me d'exploitation, d'o�:

. augmentation notable de vitesse d'ex�cution des services rendus

par le pilote mis � disposition des programmes utilisateurs:

en effet, la couche DOS �tant absente dans le cas d'une Int 14h,

chaque acc�s logique au pilote correspond � un unique appel

physique � ce pilote (l� o� une fonction DOS d'interfa�age

peut en r�aliser facilement 4 en moyenne !),

. et absence du probl�me de traitement du code EOF (^Z) qui est

simplement ignor� au niveau de l'interruption 14h.

2 - Utilisation en mode DEVICE DRIVER:

��������������������������������������

Le pilote est reconnu par le DOS. Il ouvre ainsi l'acc�s � un nouveau

p�riph�rique (nomm� "COMM" par d�faut) auquel il est possible d'acc�der

sans plus de programmation aussi bien � partir du shell (ex: "COPY CON:

COMM:" � partir du prompt...) qu'� partir de n'importe quel langage de

programmation (utiliser les fonctions standards d'acc�s aux fichiers

int�gr�es � tout langage de programmation !).

3 - Utilisation de la biblioth�que (SCLIB.OBJ):

�����������������������������������������������

Ce format du pilote des voies s�rie n'est pas utilisable � partir

du prompt de commande du DOS. Il n'est utilisable que par les d�velop-

-peurs pour int�grer directement le noyau de SERIAL PORTS MANAGER � leurs

cr�ations, de fa�on � �viter toute d�pendance de leurs programmes envers

des pilotes externes s'ils le d�sirent !

L'application ainsi d�velopp�e ne pourra disposer que du mode BIOS,

avec les avantages qui lui sont associ�s (voire 1-) plus l'int�r�t

de pouvoir appeler les services du pilote s�rie sans transiter par

l'interruption logicielle n�14h (Cf. STAR_REF.DOC � ce sujet).

L'inconv�nient de ce format est l'impossibilit� de red�finir � son

gr�s la taille des buffers internes. Mais la possibilit� de d�finir

ses propres buffers (externes au code de la librairie) r�pond � cette

apparente limitation...

5

III - SYNTAXE DE COMMANDE DU PILOTE STARCOMM.EXE:

�������������������������������������������������

STARCOMM.EXE peut �tre charg� aussi bien en pilote externe au DOS (de

type "BIOS") qu'en DEVICE DRIVER (qui cr�� le fichier de type "caract�re"

d�nomm� "COMM:" par d�faut).

L'utilitaire SETPILOT.EXE peut vous aider � prendre contact avec les

nombreuses options que sait reconnaitre STARCOMM.EXE !

1 - Pour un chargement de type BIOS:

������������������������������������

Depuis le prompt du DOS, commandez:

d>[<drive>:][<\path\>]STARCOMM [COM:][vitesse][,parite][,bits] [/<options>]

La seule interruption logicielle d'acc�s aux services de STARCOMM sera

alors l'interruption 14h.

2 - Pour un chargement de type DEVICE DRIVER:

���������������������������������������������

� 2 m�thodes sont possibles, et peuvent �tre utilis�es en m�me temps:

A/   Int�grez la commande suivante dans votre CONFIG.SYS:

DEVICE=[<drive>:][<\path\>]STARCOMM.EXE [COMi:][vitesse][,parite][,bits]

[/<options>]

En plus de l'interruption 14h, STARCOMM sera ainsi �galement accessible

gr�ce aux fonctions de FICHIERS de l'interruption 21h du DOS; et vous

aurez m�me acc�s au fichier COMM: � tout instant � partir du prompt de DOS.

B/       DEVICE=[<drive>:][<\path\>]COM0X.SYS [COMi:]

ou     DEVICE=[<drive>:][<\path\>]COM0X.SYS [COM0i:]

permet aussi d'interfacer, en mode DEVICE DRIVER, une installation

compl�te (i.e. par DEVICE=STARCOMM.EXE) ou partielle (i.e. en mode BIOS)

du pilote, MAIS pour donner acc�s au SEUL port sp�cifi� en param�tre, sans

commutation possible de ce port...: COM01: ne donnera acc�s qu'au SEUL port

num�ro 1, COM02: au num. 2, etc...

COM01: est interfac� par d�faut. Aucune double installation n'est possi-

-ble pour un m�me port. Si le pilote n'est pas accessible par l'int. 14h,

une erreur de type "General failure" est g�ner�e: PENSEZ � charger le

pilote depuis un BATCH ou depuis la ligne de commandes DOS pour rendre

actifs les COM0X.SYS charg�s depuis le CONFIG.SYS si vous voulez associer

ce DEVICE DRIVER � une installation partielle du pilote !

L'avantage de ce chargement est de permettre d'ouvrir un acc�s DOS par

port s�rie reconnu, sans avoir de commutation permanente du port utilis� �

d�finir. Il permet aussi des r�-acheminements directes entre ports s�ries

depuis le prompt du DOS lui-m�me...

Pour utiliser cette version de l'interface en mode DEVICE DRIVER � partir

d'un programme quelconque, il suffit d'utiliser les fonctions DOS documen-

-t�es dans STAR_REF.DOC sur ce sujet telles qu'elles sont pr�sent�es, en

modifiant juste le nom "COMM" du DEVICE par le nom appropri� ("COM01", ou

"COM02", ou...). Noter qu'il ne faut donner que le num�ro du port appel�

et pas un autre (0 pour "COM01:", 1 pour "COM02:", etc...) dans la fonction

"IO-Ctrl write" sous peine d'erreur et de non traitement de la commande:

encore une fois, chaque COM0X.SYS install� ne sait interfacer qu'UN SEUL

port...celui SP�CIFI� lors de SON INSTALLATION !

� Une 3i�me m�thode consiste � utiliser le driver DOS nomm� COMMS.SYS:

DEVICE=[<drive>:][<\path\>]COMMS.SYS

Ce driver ouvre directement l'acc�s aux port COM01: � COM08: tout en

�conomisant 6 Ko. par rapport � 8 chargements de COM0X.SYS... Aucun para-

-m�tre n'est reconnu. Tapez "TYPE SPM-DRVR" depuis le DOS pour obtenir

son num�ro de version...

6

3 - Options de commande de STARCOMM.EXE:

����������������������������������������

Le format d'initialisation ci-apr�s d�fini prend effet pour

l'ensemble des ports reconnus accessibles par le pilote.

[COM:]    = Annonce la d�finition des initialisations de format...

Lorsque STARCOMM � �t� (ou est) charg� en DEVICE DRIVER,

pr�ciser COM1: (ou COM2:, etc...) permet d'orienter

le fichier logique ("COMM:" par d�faut) sur le port

s�rie ainsi d�sign�.

[vitesse] = {110,150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,28800,38400,

57600, ou 115200} bits par seconde (9600 par d�faut).

[,parite] = {N,P,I,T, ou R} pour 'N'on, 'P'aire, 'I'mpaire,

'T'ravail, ou 'R'epos (N par d�faut).

[,bits]   = {5,6,7 ou 8} pour un codage sur 5,6,7 ou 8 bits (8).

[,stop]   = {1 ou 2} pour 1 ou 2 bit(s) d'arr�t (1 par d�faut).

Les options de fonctionnement reconnues par STARCOMM sont:

[/A<N�>=<adresse>[,<N�>=<adresse>[,...]] =

Prendre <adresse> (en hexad�cimal) pour le port

<N�>, puis... Il s'agit, � chaque sp�cification,

de l'adresse du premier registre de l'UART associ� au port

indiqu�. Si, � l'adresse donn�e, n'est pas d�tect� de

contr�leur UART, le port associ� sera non fonctionnel

et trait� comme INEXISTANT par le pilote.

Chaque adresse sp�cifi�e peut �tre constitu�e de 1 � 4

chiffre(s): /A3=370 �quivaut � /A3=0370 !...

Notez qu'en inter-changeant des adresses entre diff�rents

ports pr�sents, vous pouvez rediriger les ports standards

du DOS (attention � faire correspondre les IRQ !...).

ATTENTION: Cette option est ignor�e pour les ports

dont l'IRQ apparait �tre d�rout�e par un programme

charg� apr�s STARCOMM.EXE (afin de respecter la coh�rence

de l'enchainement des IRQ en machine !).

Les adresses r�serv�es par l'IBM de base sont prot�g�es...

[/I<N�>=<n�>[,...]] = Utiliser l'<I>RQ num�ro <n�> en COM<N�>:.

Seules les IRQ2,3,4,5,7,10,11,12 et 15 sont admises.L'ordre

des indications par num�ro de voie est sans importance.

Les indications erron�es ou interdites seront ignor�es.

Si un programme install� apr�s STARCOMM.EXE a d�rout�

certaines des interruptions utilis�es par STARCOMM, il

ne sera plus possible de modifier ces IRQ pour les ports

qui leurs sont associ�s, et ceci jusqu'� d�sinstallation

du programme d�routeur charg� apr�s STARCOMM. La commande

sera alors ignor�e (non apparition du nouveau num�ro

d'IRQ dans le message de prise en compte �dit� par le

code d'installation du pilote !).

En cas de r�p�tition pour une m�me voie, c'est la derni�re

sp�cification qui sera retenue en fin de compte.

REM: Ne pas utiliser l'IRQ2 sur les AT et PS/2, cette

IRQ �tant r�serv�e � un second 8259 (contr�leur

d'interruptions) mont� en cascade sur ces machines !

Ne pas utiliser l'IRQ5 sur les machines XT (munies

disques durs). Lors de l'installation (ainsi que

lors d'une modification des param�tres), une demande

d'IRQ2 sur un AT ou un PS/2 ou une demande d'IRQ5 sur

un XT seront ignor�es. Les IRQ10 et sup. ne peuvent

�tre prises en compte que sur AT ou PS/2 �quivalents !

7

[/G<n�>[,<n�>,...]] = I<G>norer les voies s�ries <n�>,... Permet

ainsi la cohabitation du pilote avec d'autres pilotes

des voies s�rie (on peut leur d�dier explicitement une

ou plusieurs voies: voir le paragraphe IV sur le

pilote souris � ce sujet).

Cette option permet �galement de g�rer les probl�mes de

conflits d'interruptions mat�rielles partag�es sur les

mat�riels qui ne supportent pas ces partages (ex: si

vous avez une COM2: et une COM4: en IRQ 3 toutes les

deux sur un AT, interdire l'une ou l'autre avant

d'ex�cuter TESTSTAR.EXE; Car ce programme ouvre tous

les ports rep�r�s pr�sents, il en r�sulterait, dans le

cas contraire, un conflit qui bloquerait rapidement l'un

ou l'autre des ports COM2: et COM4:, voire les deux !...).

Interdire l'acc�s � tous les ports n'emp�chera pas de

charger STARCOMM.EXE; mais il n'y aura pas de communication

possible dans ce cas (sauf utilisation de la fonction 0Ah

de l'interruption 14h des services...) !

ATTENTION: Cette option n'est jamais prise en compte lors

d'une modification du setup de STARCOMM install� en m�moire

lorsqu'elle essaie d'agir sur un port dont l'interruption

apparait comme d�tourn�e par une application autre que

STARCOMM ! Autoriser une telle manoeuvre rendrait les

status logiques d'existence des ports incoh�rents avec

l'�tat r�el des vecteurs d�tourn�s sur la machine par le

pilote des voies asynchrones, et des ports d�clar�s

"EXISTANTS" pourraient �tre non fonctionnels. De plus,

il deviendrait impossible de d�sintaller STARCOMM.EXE,

m�me apr�s que toute application concurrente (au niveau

des interruptions utilis�es...) ait �t� elle-m�me

d�sinstall�e.

[/V<n�>[,<n�>,...]] = Verrouiller la <V>itesse de communication sur les

ports s�rie sp�cifi�s. Le pilote remplacera alors toute

nouvelle vitesse de comm. par celle qui est verrouill�e !

[/F<n�>[,<n�>,...]] = Verrouiller le <F>ormat de comm. Similaire � "/V"

[/EL<n�>[,<n�>,...]] = <E>mission <L>ente sur les voies <n�>... permet

d'activer l'�mission � flux r�duit sur les ports d�sign�s.

Ce sera l'interruption d'horloge (et non l'UART) qui

commandera les �missions des octets contenus dans les

buffers d'�mission des ports sp�cifi�s. Ce seront donc

18 octets par secondes au maximum qui pourront ainsi

�tre transmis vers l'ext�rieur...

[/O<n�>[,<n�>,...]] = <O>uvrir les voies s�ries <n�>,... sit�t

l'installation. Ainsi, il est possible d'utiliser les

DEVICE "COM<n�>:" du DOS d�s que le pilote est install�...

[/EB]       <E>mul. <B>IOS permet de ne pas rediriger vers le BIOS

d'origine les appels aux fonctions 1 � 5 de l'interruption

14h. Un code d'�mulation du BIOS est alors utilis�. Il

pr�sente l'avantage de prendre en compte les adresses, les

valeurs des time-out, et le respect des signaux mat�riels

de contr�le de flux qui sont impos�s au pilote STARCOMM.

Ce code ex�cute ses entr�es/sorties directement sur le

port physique d�sign� (buffers non utilis�s...).

8

Chacune des options suivantes prend valeur pour tous les ports recon-

nus par le pilote install�. Pour n'agir que sur un seul port, il faut

intervenir en utilisant l'interruption logicielle d'interface du

pilote (ceci r�sulte de la volont� de conserver un processus

d'installation du pilote pas trop complexe; utiliser SETPORT.COM pour

contr�ler les ports ind�pendamment les uns des autres...).

[/PC]     = Reconnaitre la machine utilis�e comme un <PC>. Les IRQ2,

3,4,5 et 7 seront toutes autoris�es d'utilisation.

Cette commande est � r�server pour les ordinateurs anciens

(BIOS de 1985 et avant en g�n�ral) ou pour ceux qui se

d�clarent de fa�on erron�e (compatible-PC au BIOS peu...

compatible (!), ou machine �volu�e sous-configur�e: ex.

un XT sans disque-dur --> son IRQ 5 est donc libre !...).

[/XT]     = Reconnaitre la machine utilis�e comme un <XT>. Les IRQ2,

3, 4 et 7 seront seules autoris�es.

[/AT]     = Reconnaitre la machine utilis�e comme un <AT>. Les IRQ3,

4, 5, 7, 10, 11, 12 et 15 seront seules autoris�es.

[/PF]     = <P>as d'activation des <F>IFOs sur les 16550 trouv�s.

Cette option surpasse les 2 options suivantes d�s lors

qu'elle a �t� utilis�e une fois dans la ligne de commandes.

[/F=<Nb. d'octets>] = Nombre d'octets des buffers des UART-16550 �

utiliser au niveau du processus d'�mission.

"<Nb. d'octets>" doit �tre compris entre 2 et 15, sinon

l'option est simplement ignor�e, et la valeur de 14

(utilis�e par d�faut) est retenue.

REMARQUES: 16 octets constituent en fait ce buffer physique

des UART-16550. STARCOMM n'en autorise au maximum que

l'utilisation de 15 car il semble que certains de ces

types d'UART perdent des infos si le logiciel essaye de

profiter du buffer dans son int�gralit� !

[/TF=<Niveau d'activation>] =

En r�ception, les FIFO re�oivent pour ordre de g�n�rer

l'interruption de r�ception d�s que N octets sont acquis.

(N est appel� le "trigger level" ou "Niveau d'activation").

La valeur par d�faut est 2. Les valeurs possibles sont:

0: buffer de 1 octet; 1: buffer de 4 octets; 2: buffer de

8 octets; et 3 pour un buffer mat�riel de 14 octets.

[/AI]     = <A>utoScan-<I>RQ. Le pilote recherche automatiquement sur

quelles lignes d'IRQ sont install�s les ports s�rie

trouv�s aux adresses d�sign�es. L'option "/I=..." a

priorit� sur cette option "/AI" qui peut se r�veler non

fiable sur certains mat�riels (modems particuliers en

g�n�ral !...).

[/S[=<code_hexa>]] = Activer la fonction de <S>ubstitution des octets

re�us comme d�fectueux par le code sp�cial de rempla-

-cement. Ce code peut �tre pr�cis� en la place du

terme <code_hexa> de cette option. Par d�faut, le code

'�' est utilis� (valeur hexad�cimale 0FEh).

/S=NULL (ou "/S=N" car seule la premi�re lettre de "Null"

est vraiment n�cessaire !) permet d'ordonner la perte

volontaire des octets erron�s en r�ception.

[/K[=<code_hexa>]] = Activer la fonction de repr�sentation, dans les

buffers de r�ception, des BREAK re�us. <code_hexa> est le

code repr�sentant les BREAK interrupts. /K sans plus de

pr�cision provoque l'utilisation de la valeur 03h associ�e

par d�faut au signal de BREAK. /K=Null d�sactive la

fonction.

9

[/<nb>]   = Permet de limiter le nombre de couples de buffers

(�mission/r�ception) que le pilote doit pouvoir ouvrir

en RAM. Par d�faut, STARCOMM pr�voit 1 couple de buffers

par port physiquement reconnu lors de l'installation.

Attention: limiter ainsi le nombre de couples de buffers

utilisables limite aussi le nombre de ports s�rie qui

pourront �tre ouverts en m�me temps !

<nb> est limit� entre 1 (au moins 1 buffer � cr�er !) et 8

(i.e. le plus grand nombre possible de ports utilisables).

Cette option ne peut �tre reconnue que lors de l'installa-

tion de STARCOMM. Sinon, elle est ignor�e, et le message

correspondant qui est affich� ne sera qu'un rappel du

nombre de buffers que le pilote sait pouvoir cr�er en RAM.

REMARQUE: Pour �conomiser de la place en m�moire vive, il

est conseill� de charger "STARCOMM /1" lorqu'il ne

va servir qu'� des applications mono-communiquantes

(des �mulateurs en g�n�ral...), alors que plusieurs ports

s�rie existent sur la machine utilis�e.

[/BR=<taille>] =

Sp�cification de l'espace m�moire � allouer aux <B>uffers

de <R>�ception. <taille> doit �tre compris entre � et 55

Ko., et ne sera pris en compte que lors de la premi�re

installation du pilote en m�moire. Par la suite, le pilote

se contentera de rappeler la taille des buffers utilis�s

du fait de l'installation initiale. Pour modifier

la taille du buffer de r�ception, d�sinstaller puis r�-

installer le pilote avec de nouvelles valeurs !

[/BE=<taille>] = Sp�cification de l'espace m�moire � allouer aux

<B>uffers d'<E>mission.Les remarques sur la port�e de cette

option sont identiques � celles de l'option ci-dessus.

NOTER que si la somme des tailles de tous les buffers �

cr�er d�passe la place restant libre dans le segment du

pilote, les tailles de ces buffers seront automatiquement

r�duites afin de contenir les buffers dans la limite du

segment ! Les tailles finalement retenues seront toujours

multiples de 1024 octets.

[/R=<tps>]= D�finition du d�lai au bout duquel l'impossibilit�

de <R>ecevoir doit d�boucher sur une erreur de "time-out".

Le param�tre <tps>, qui doit �tre compris entre 1 et 255,

explicite le nombre de demi-seconde(s) maxi. � attendre

avant g�n�ration du time-out.

[/E=<tps>]= D�finition du d�lai au bout duquel l'impossibilit�

d'<E>mettre doit d�boucher sur une erreur de "time-out".

Le param�tre <tps>, qui doit �tre compris entre 1 et 255,

explicite le nombre de demi-seconde(s) maxi. � attendre

avant g�n�ration du time-out.

[/LC]     = "<L>ocal <C>lear_to_send": Le site local doit

reconna�tre le hand-shaking RTS/CTS: il v�rifie

CTS=TRUE avant d'�mettre, mais il ne positionne pas

RTS pour chercher � contr�ler le site �loign� qui est

suppos� sourd � ce signal...

[/EC]     = "<E>loign� <C>lear_to_send": Le site �loign� est

suppos� v�rifier son signal CTS avant ses �missions

pour r�guler la vitesse de son flux d'�mission sur

ordre du site local; cependant, le site local ne doit

pas interpr�ter le CTS local avant ses �missions. Le

site local positionne RTS pour mettre � jour le signal

CTS du site �loign�.

10

[/BC]     = Utiliser le hand-shaking mat�riel RTS/CTS en bilat�ral.

(i.e. "<B>ilat�ral <C>lear-to-send")

[/LD]     = "<L>ocal <D>ata_terminal_ready": Le site local doit

reconna�tre le hand-shaking DTR/DSR: il v�rifie DSR=

TRUE avant d'�mettre, mais il ne positionne pas DTR

pour chercher � contr�ler le site �loign� qui est

suppos� sourd � ce signal...

[/ED]     = "<E>loign� <D>ata_terminal_ready": Le site �loign�

est suppos� v�rifier son signal DSR avant ses �missions

pour r�guler la vitesse de son flux d'�mission sur

ordre du site local; cependant, le site local ne doit

pas interpr�ter le DSR local avant ses �missions.

Le site local positionne DTR pour mettre � jour le

signal DSR du site �loign�.

[/BD]     = Utiliser le hand-shaking mat�riel DTR/DSR en bilat�ral.

(i.e. "<B>ilat�ral <D>ata-set-ready")

[/RI]     = Le site local doit v�rifier que RI=TRUE avant d'�mettre.

REMARQUE: voir la remarque ci-apr�s !

[/CD]     = Le site local doit v�rifier que DCD=TRUE avant d'�mettre.

REMARQUE: En fait, il en va de exactement de m�me pour

les options [/LC] (avec le signal CTS) et [/LD] (avec DSR)

qui sont expliqu�es, plus haut, dans le contexte des proto-

-coles normalis�s RTS/CTS et DTR/DSR... (il n'y a pas

obligation sur le fait que CTS local soit reli� � RTS �loi-

gn�; ou que DSR local soit connect� � DTR �loign� !...).

[/OT]     = Le site local doit positionner OUT1=FALSE d�s qu'il n'est

plus en mesure de recevoir des donn�es. Sinon, il posi-

tionne ce signal � TRUE.

REMARQUE analogue � la pr�c�dente pour [/EC] (signal RTS)

et [/ED] (signal DTR)...

[/LX]     = "<L>ocal <X>on/Xoff": Le site local doit reconnaitre le

hand-shaking Xon/Xoff. Mais aucun code Xon ou Xoff

ne sera �mis vers le site �loign�, suppos� sourd �

ce protocole.

[/EX]     = "<E>loign� <X>on/Xoff": Le site �loign� est suppos�

reconna�tre Xon/Xoff pour r�guler ses �missions sur

ordre du site local; cependant, le site local ne doit

ne doit pas interpr�ter les codes Xon et Xoff qu'il

re�oit, mais doit les traiter comme des donn�es...

[/BX]     = Utiliser le hand-shak. logiciel Xon/Xoff en bilat�ral.

(i.e. "<B>ilat�ral <X>on/Xoff")

[/X=[<Xon>][,<Xoff>]] = Utiliser les valeurs hexad�cimales pr�cis�es

pour les codes Xon (avant la virgule) et Xoff (apr�s la

virgule). Les valeurs retenues par d�faut sont 11h (pour

Xon) et 13h (pour Xoff). Chaque valeur hexad�cimale

sp�cifi�e DOIT �tre compos�e de 2 chiffres compris

entre les valeurs 0 et F !

[/SH=<nb d'octets>]= D�finition du seuil de synchronisation pour

l'arr�t (<S>euil de <H>alte): 10 � 250 octets admis.

Lorsque le buffer de r�ception n'a plus que ce nombre

d'octets de libre (ou moins) et qu'au moins un contr�le de

flux est actif, il y a demande de suspension des comms.

[/SR=<% buff. rcp>]= D�finition du seuil de synchro. pour la reprise

(<S>euil de <R>eprise): 50 � 80 % de la taille du buffer de

r�ception. Lorsque (au moins) cette proportion du buffer

de r�ception est � nouveau libre et qu'au moins un contr�le

de flux est actif, il y a demande de reprise des comms.

11

L'option suivante n'a de sens que si STARCOMM est utilis� en DEVICE

DRIVER:

[/ND=xxxxxxxx] = <N>om logique du <D>evice. Permet d'affecter un nom

diff�rent de "COMM:" � l'unit� que cr�� STARCOMM

lorsqu'il est charg� � partir du CONFIG.SYS. Il est

possible de red�finir ce nom au moyen de cette option

� tout instant gr�ce � STARCOMM.EXE depuis le prompt

du DOS, sous la simple condition que STARCOMM r�side

en RAM sous forme de DEVICE DRIVER.

Seuls les caract�res 'A'..'Z' et '0'..'9' sont admis

pour constituer le nom logique de STARCOMM.EXE utilis� en

tant que DEVICE DRIVER ! Ce nom peut �tre constitu� d'un

nombre de caract�res quelconque allant de 2 � 8.

L'option suivante est sp�cialement d�di�e � certaines cartes multi-comm:

[/AP<adresse>=<val>] = L'octet <val> (hexa.) est envoy� � l'adresse

<adresse> (hexa.). Ceci permet d'activer plus de 2 ports

s�rie sur certaines cartes multi-ports asynchrones.

<adresse> peut �tre compos� de 1 � 4 chiffres, <val> de 1

ou 2. Par exemple: /AP03FF,08 et /AP3FF,8 sont identiques !

L'option peut �tre utilis�e plusieurs fois de suite si

n�cessaire (avec des adresses identiques ou diff�rentes).

Les adresses r�serv�es par l'IBM de base sont prot�g�es...

Cependant, aucune v�rification n'est faite sur le caract�re

neutre et non dangereux de l'acc�s � l'adresse sp�cifi�e...

Utiliser cette option EN CONNAISSANCE DE CAUSE ! ...

Se repporter � l'option "/MC=..." de SETPORT.COM pour

l'exploitation de cartes multi-comm sur des bus NON MCA...

Les 2 options suivantes surpassent et annulent la prise en compte de

toutes les autres; d'autre part, elles ne sont pas ex�cutables par

STARCOMM lorsqu'il se trouve utilis� en DEVICE DRIVER:

[/D]      = <D>�sinstaller le pilote de la RAM apr�s d�sactivation.

Si un programme ex�cut� apr�s STARCOMM a d�rout� au moins

une des interruptions (logicielles ou mat�rielles) utili-

s�es par lui, cette option ne sera pas trait�e. Un

message d'impossibilit� de d�sinstallation apparait

�galement si STARCOMM est utilis� en DEVICE DRIVER, ou

si une (ou plusieurs) application(s) a (/ont) interdit

� STARCOMM de quitter la m�moire vive...

[/?]      = Demande d'affichage de la page d'aide et d'informations.

Cette page ne sera affich�e que si STARCOMM est ex�cut�

� partir de la ligne de commande du DOS.

12

Enfin, l'option [/PM] (<P>as de <M>essages) permet d'interdire l'affi-

chage des messages de contr�le des initialisations prises en compte. Cette

option est surtout utile lorsqu'on veut �viter la prolif�ration des

messages lors du boot (chargement de STARCOMM par le CONFIG.SYS ou

l'AUTOEXEC.BAT) ! Seuls les messages essentiels de bonne installation

ou d'impossibilit� (d'installation ou de d�sinstallation) peuvent

appara�tre malgr� l'option "/PM". A l'oppos�, l'option [/PA[=<dur�e>]]

permet de forcer une <PA>use pour permettre de lire le compte-rendu d'ins-

-tallation du pilote. (<dur�e> admis de 0 � 60 secondes, 0 pour une attente

infinie de frappe au clavier. 0 est la valeur utilis�e par d�faut...).

Notez bien que, m�me si STARCOMM est charg� en DEVICE DRIVER, il reste

possible d'ex�cuter STARCOMM.EXE � partir du prompt du DOS pour commander

de nouvelles initialisations ou de nouveaux modes de fonctionnement

au pilote install� en m�moire vive. Toutes les options, "/D" exclue,

sont parfaitement utilisables dans ce cas...

Toutes ces options peuvent �tre �num�r�es dans un ordre quelconque.

Il est possible de modifier l'�tat du pilote gr�ce � ces commandes

m�me s'il se trouve d�j� install� en m�moire vive.

Les espaces introduits dans une ligne de commandes n'ont aucune signifi-

cation particuli�re aux "yeux" de l'analyseur de commandes incorpor� au

pilote s�rie. Ils seront toujours ignor�s: vous pouvez donc en user

� votre discr�tion pour rendre votre ligne de commandes plus explicite

� vos yeux...

Une demande de page d'aide provoque l'interruption du programme

tout de suite apr�s l'affichage des informations: il faudra "relancer"

le pilote avec les options d�sir�es (et, cette fois, sans y placer

l'option "/?") afin d'obtenir l'installation convenable.

Si des demandes contradictoires sont �num�r�es, seule la derni�re sp�ci-

-fication valide de l'option concern�e sera retenue. De plus,c'est toujours

la derni�re option valide d�clar�e (dans un type donn�) qui sera servie et

non pas ses apparitions pr�c�dentes dans la ligne des commandes. Par exem-

ple, "/I1=5,2=3 /I2=7" provoquera l'utilisation de l'IRQ5 pour la COM1: ET

de l'IRQ7 pour la COM2: !...

Exception: les options de commande de l'activit� des contr�les de flux

sont cumulatives. Par exemple, "/LX/EX" a le m�me effet que "/BX".

13

Les valeurs retenues par d�faut sont, pour chacune des options:

Adresses  --> COM1:03F8  COM2:02F8  COM3:03E8  COM4:02E8

COM5:01A8  COM6:01E8  COM7:01F8  COM8:02A8 sur PC,XT,AT

.-> COM1:03F8  COM2:02F8  COM3:3220  COM4:3228

COM5:4220  COM6:4228  COM7:5220  COM8:5228 sur PS/2

IRQ       --> COM1:4     COM2:3     COM3:4     COM4:3

COM5:3     COM6:3     COM7:3     COM8:3 sur PC,XT,AT

.-> Idem sauf COM3:3 (au lieu de 4...) sur PS/2

Tous les ports sont d�finis comme "standards" (non multi-comm...).

Vitesse/Format            --> 9600 bds, N81, NON verrouill�s...

Ports � ignorer           --> Aucun.

Emulateur BIOS            --> Inactif.

Utilisation des FIFO      --> OUI: 8 octets en rcp, 14 octets en ems.

Processus de substitution --> Inactifs (mode Smode0; BREAK ignor�).

Buffer r�ception          --> 1 kilo-octet.

Buffer �mission           --> 1/2 kilo-octet.

Time-out en r�ception     --> 10 secondes.

Time-out en �mission      --> 10 secondes.

Activit� des Hand-shaking --> Tous inactifs (mat�riels ET logiciel).

Codes Xon et Xoff         --> Xon=11h  et  Xoff=13h.

Seuils de synchronisation --> arr�t: 100 octets; reprise: 75 %

Nom du DEVICE             --> COMM:

Port interfac� par COMM:  --> COM1:

STARCOMM.EXE n'acceptera jamais d'associer une m�me adresse physique

d'UART � plusieurs ports logiques internes (COM1:, COM2:, etc...) !

Lorsqu'une option fournie � STARCOMM.EXE n'est pas correcte, il utilise

la valeur par d�faut du param�tre associ� � la commande d�fectueuse, mais

n'�met pas de message d'erreur sp�cifique. Le contr�le des messages

d'initialisation (sauf utilisation de "/PM" !) doit vous permettre de

vous assurer de la bonne r�ussite de votre (/vos) commande(s).

STARCOMM.EXE d�sactive syst�matiquement les fonctions "interruption

utilisateur" de tous les ports s�ries et la fonction de gestion des

erreurs de l'interruption 14h lorsqu'il est ex�cut�. L'�mulateur BIOS

est toujours d�sactiv� par d�faut. Tous les ports reconnus sont toujours

re-d�finis comme "standards" (i.e. non associ�s � une carte multi-comm...).

14

IV  - UTILISATION DE PERIPHERIQUES SPECIFIQUES via LES PORTS SERIE:

�������������������������������������������������������������������

1 - Utilisation d'une souris en concurrence avec STARCOMM:

����������������������������������������������������������

� Installez le pilote s�rie avec les param�tres qui vous int�ressent,

�num�r�s en plus de l'option privative "/G<i>" (o� 'i' donne le num�ro

du port � r�server pour la souris).

� Installez MOUSE.COM sur le port s�rie de votre souris.

� En cas de n�cessit�, vous pouvez utiliser � nouveau STARCOMM.EXE

pour modifier les param�tres d'installation de ce pilote, A CONDITION

de TOUJOURS INCLURE l'option "/G<i>" dans votre ligne de commande.

Indications: Ceci est d� � la gestion dynamique de l'environnement prati-

-qu�e par le pilote. Dans le pr�sent cas de modification des inits,

alors qu'un autre pilote s�rie intervient (celui de la souris...), cela

rend n�cessaire de prot�ger les inits associ�es � cet autre pilote.

Ceci est fait en interdisant � notre pilote l'acc�s au(x) port(s)

� d�dier au(x) autre(s) pilote(s).

� Pour interrompre l'utilisation de la souris et r�cup�rer son port

au niveau de notre pilote, il suffit, d'ex�cuter � nouveau STARCOMM.EXE

en supprimant l'option "/G<i>".

ATTENTION:Les derni�res versions des drivers de souris DOIVENT �tre d�sins-

tall�s car ils sont capables de r�cup�rer dynamiquement leurs inits et IRQ!

2 - Acc�s � un modem (interne ou externe):

������������������������������������������

Le pilote STARCOMM de SERIAL PORTS MANAGER permet d'acc�der � un modem

quelconque branch� sur l'un des ports s�ries num�rot�s COM1: � COM8:.

Il suffit, pour cela, d'installer le pilote en m�moire normalement.

REM: Pour envoyer des commandes sp�cifiques au modem connect� sur

le port s�rie de votre choix, utilisez la fonction 1Ah de STARCOMM.

(i.e., en Pascal et en C, la proc�dure 'WriteCmde').

ATTENTION: Lorsque cette fonction n�1Ah utilise le signal DTR pour

indiquer au modem qu'il va recevoir une commande, et non une s�quence

d'octets � envoyer sur la ligne, il faut que le modem ait re�u (avant

de se connecter) une commande lui indiquant de ne pas interpr�ter

la mise � 0 de DTR comme une demande de d�connexion !...

(Pour les modem HAYES-compatibles, il s'agit de la commande

d'initialisation AT&D1). L'alternative consiste � utiliser la fonction

1Ah avec BH=0 (=> DTR non utilis�), et � inclure le pr�fixe de commande

associ� au modem ("+++" par d�faut pour les modems HAYES-compatibles).

Voir MODEM.DOC et ses exemples (en PASCAL et C) � ce sujet.

3 - Tout type de p�riph�rique reconnaissant un protocole:

���������������������������������������������������������

Il en va exactement de m�me que pour un modem.

Question: Cas particuliers en guise d'exemples ?

R�ponse: Le MINITEL avec ses commandes TeleTex,

les imprimantes s�ries,

...et bien d'autres mat�riels (...de laboratoires en g�n�ral) !

15

V   - SYNTAXE DE COMMANDE DE L'UTILITAIRE SETPORT.COM:

������������������������������������������������������

Le module d'installation de STARCOMM ne permet pas un param�trage

s�lectif des initialisations sur les divers ports s�ries reconnus. La

port�e est globale � tous les ports support�s par le pilote...SETPORT

fourni cette interface s�lective. D'autre part, les seuls param�tres

fonctionnels de STARCOMM que SETPORT modifie sont ceux explicitement

et correctement d�sign�s en ligne de commandes ! Il n'y a pas r�initia-

lisation syst�matique de toutes les variables de fonctionnement � leurs

valeurs connues par d�faut comme le fait l'interface d'installation du

pilote s�rie. Enfin, en cas d'options contradictoires, c'est toujours

la derni�re option �nonc�e qui l'emporte, sauf pour les options de

commande des contr�les de flux qui sont cumulatives (/LX/EX aura le

m�me effet que /BX par exemple).

SETPORT.COM utilise les fonctions d'interface du pilote (interruption

14h) pour communiquer avec lui et ainsi modifier ses modes de fonction-

nement. Ceci permet donc de d�montrer le bon fonctionnement de ces

fonctions de service de STARCOMM.EXE...

1 - Syntaxe de chargement de SETPORT.COM:

�����������������������������������������

Une ligne de commande NON VIDE est OBLIGATOIRE. L'option de commande /?

rappelle une page d'aide sur les options disponibles, et interrompt

l'�xecution de l'utilitaire (toute commande associ�e � /? est ignor�e):

d>[<drive>:][<\path\>]SETPORT [<param�tre(COM1)>] [<param�tre(COMi)>...] [/I]

o�  [COMi:][,<vitesse>][,<parit�>][,<bits>][,<stop>][/<options>]

constitue chaque groupe [<param�tre(COMi)>] (Espaces interdits !).

Si STARCOMM n'apparait pas disponible en m�moire, SETPORT.COM proteste

par un message d'erreur et se termine.

Si STARCOMM est disponible et que SETPORT n'a re�u aucune commande

� ex�cuter, il pr�sente quelques lignes rappelant l'utilit� de ce petit

programme. Si aucune des commandes donn�es � SETPORT n'est valide, il y

aura un message d'erreur sp�cifique; mais si au moins une commande est

correcte, la (ou les) commande(s) erron�e(s) sera(/seront) simplement

ignor�e(s).

2 - Options de commande de SETPORT.COM:

���������������������������������������

Les 8 options suivantes ont une port�e globale car elles ne concernent

pas un port en particulier:

[/INFORME] (ou [/I]) = afficher le bilan sur l'�tat des ports s�rie

reconnus comme "existants" (Cf. l'introduction de ce

document). Seule la 1i�re lettre du mot "INFORME" suffit

pour que cette option soit reconnue (ex: "/Infos" sera

�galement admis !). Le bilan obtenu vous permet de v�rifier

la bonne prise en compte de vos commandes.

[/8]      = Afficher les infos. sur les 8 ports �ventuellement connus.

[/PC|XT|AT] = Forcer la reconnaissance de l'architecture mat�rielle...

(Cf. m�mes options explicit�es pour STARCOMM.EXE).

16

[/EB]     = Activer l'<E>mulateur du <B>ios-COMM originel.

(Se reporter � l'explication de l'option "/EB" en page 7

du pr�sent document...).

[/PEB]    = <P>as d'<E>mulation du <B>ios-COMM originel (d�sactivation)

[/COMM=x] = Fait pointer le port logique cr�� par STARCOMM (lorsqu'il

est charg� en DEVICE DRIVER) sur le port s�rie d�sign�

(/COMM=2 fera utiliser la COM2: par le DEVICE...).

Les options suivantes n'ont de sens que lorsqu'elles constituent un

groupe clairement identifi� (un groupe concerne 1 port s�rie identifi�

par "COMi:", et il ne contient AUCUN espace !):

[COMi:]   = Annonce la d�finition des initialisations de format du port

s�rie n�i (i de 1 � 8 pour d�signer les COM1: � COM8:).

[vitesse] = {110,150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,28800,38400,

57600, ou 115200} bits par seconde (9600 par d�faut).

[,parite] = {N,P,I,T, ou R} pour 'N'on, 'P'aire, 'I'mpaire,

'T'ravail, ou 'R'epos (N par d�faut).

[,bits]   = {5,6,7 ou 8} pour un codage sur 5,6,7 ou 8 bits (8).

[,stop]   = {1 ou 2} pour 1 ou 2 bit(s) d'arr�t (1 par d�faut).

[/L-]     = Avec "-" entre 0 et 3: L0 force un d�verrouillage complet,

L1 force le verrouillage de la vitesse, L2...du format, et

L3 verrouille la vitesse ET le format du port concern�...

Noter que SETPORT.COM (� l'image de STARCOMM.EXE) n'est

pas sensible aux verrouillages �ventuels des ports: il

peut toujours forcer de nouvelles initialisations !

[/A=xxxx] = D�fini une nouvelle adresse (HEXA) � associer au port.

[/I=x]    = D�fini une nouvelle IRQ � utiliser (2 � 5,7,10 � 12,ou 15).

x � donner en d�cimal (� 1 ou 2 chiffres significatifs).

[/AI]     = Recherche <A>utomatique de l'IRQ associ�e au port.

[/MC=aaaa,mm,l] = <M>ulti-<C>omm permet d'associer un port s�rie � une

carte supportant plusieurs ports asynchrones et qui permet

le partage d'une ligne d'interruption. Une telle carte

pr�sente un registre d'�tat des IT-Rq � d�-servir en aaaaH

et fonctionne avec une logique positive (l vaut 1) OU

n�gative (l vaut 0). A chaque port est associ� un UNIQUE

bit du registre d'adresse "aaaaH", ce qui permet d'y asso-

-cier un masque de valeur hexa-d�cimale "mm" � d�finir en

tenant compte de la logique de la carte: en logique positi-

ve (l=1), mettre � 1 le SEUL bit qui repr�sente le port

d�fini; en logique n�gative, mettre ce SEUL bit � 0...

Donner aaaa en hexa. sur 4 chiffres,mm en hexa. 2 chiffres,

et 0 OU 1 pour le param�tre l (l est ramen� � 1 sinon...).

La commande "/MC=0000" permet de dissocier un port s�rie

d'une carte multi-comm.

STARCOMM permet d'exploiter au MAXIMUM 3 cartes multi-comm.

diff�rentes bas�es sur le mode de fonctionnement qui

correspond � cette option. (Certaines cartes multi-comm.

sont pr�vues pour les bus ISA et n'ont pas � �tre g�r�es

au moyen du m�canisme command� par l'option "/MC...").

Chaque carte multi-comm. utilis�e est suppos�e �tre univo-

-quement identifi�e par l'adresse de son registre d'�tat

des IT-Rq: Donc UTILISER une UNIQUE adresse par carte !...

Il est INUTILE d'utiliser cette option pour des cartes

multi-comm. install�es sur un bus de type MCA (ex: PS/2 !),

ainsi que pour des ports d'une carte NON install�s sur une

m�me ligne d'interruption mat�rielle partag�e !

Les options /A=, /I= et /AI d�sactivent toutes le mode

"multi-comm" �ventuellement associ� au port red�fini par

leur action...

17

ATTENTION: Option DANGEREUSE ! D�clarer n'importe quoi

peut amener � un bouclage infini de l'interruption mat�-

-rielle qui g�re les communications... Aucun contr�le ne

peut �tre effectivement men� sur les valeurs des param�tres

pass�s ! UTILISER CETTE OPTION EN CONNAISSANCE DE CAUSE !

[/G]      = Interdit l'acc�s au port: il devient alors INEXISTANT.

Cette option ne peut pas �tre prise en compte si l'IRQ

associ�e au port concern� a �t� captur�e par un programme

ex�cut� apr�s STARCOMM

[/PG]     = Autorise (si possible) l'acc�s au port qui redevient

existant (m�me remarque que pour "/G" sur l'IRQ).

[/PF]     = <P>as de <F>IFO: si l'UART du port est un 16550, il sera

utilis� en mode d'�mulation du 8250. Utile pour certains

(vieux) PS/2 qui utilisent des 16550-A bugg�s !

[/F=xx]   = Taille du FIFO en �mission: 0, ou 2 � 15 octets. "/F=0"

�quivaut "/PF"... (xx en d�cimal � 1 ou 2 chiffres).

[/TF=x]   = Taille du FIFO en r�ception: 0 � 3 pour un nombre

d'octets de 1, 4, 8 ou 14...

ATTENTION: /A /I /AI /MC /G /PF /TF et /F ferment le port d'autorit� !

[/EL]     = Activer l'<E>mission <L>ente.

[/ER]     = Activer l'<E>mission <R>apide.

[/PS]     = <P>as de <S>ubstitution des octets re�us avec une erreur

signal�e sur leur transmission.

[/S]      = Activer la <S>ubstitution des octets re�us avec erreur

par le code 0FEh (caract�re '�'...).

[/S=Null] = <S>ubstitutions par le vide: tout octet erron� en r�ception

n'est pas plac� dans le buffer de r�ception.

[/S=xx]   = <S>ubstitutions par le code xx HEXA.

[/K=xx]   = Repr�sentation des Brea<K> par le code xx HEXA dans le

buffer de r�ception. /K=Null d�sactive cette fonction. /K

l'active avec la valeur standard de 03h... (xx en Hexa.).

[/R=xxx]  = Time-out <R>�ception apr�s xxx demi-secondes (xxx d�cimal).

[/E=xxx]  = Time-out <E>mission apr�s xxx demi-secondes (xxx d�cimal).

[/NC]     = Arr�t du protocole RTS/<C>TS.

[/LC]     = Activer en <L>ocal le contr�le de flux par RTS/<C>TS.

[/EC]     = Activer en <E>loign� le contr�le de flux par RTS/<C>TS.

[/BC]     = Activer RTS/<C>TS en fonctionnement <B>ilat�ral.

[/ND]     = Arr�t du protocole DTR/<D>SR.

[/LD]     = Activer en <L>ocal le contr�le de flux par DTR/<D>SR.

[/ED]     = Activer en <E>loign� le contr�le de flux par DTR/<D>SR.

[/BD]     = Activer DTR/<D>SR en fonctionnement <B>ilat�ral.

[/NRI] [/RI] = Arr�t/activation du contr�le de flux bas� sur RI.

[/NCD] [/CD] = Arr�t/activation du contr�le de flux bas� sur DCD.

[/NOT] [/OT] = Arr�t/activation du contr�le de flux bas� sur OUT1.

[/NX]     = Arr�t du protocole <X>on/Xoff.

[/LX]     = Activer en <L>ocal le contr�le de flux par <X>on/Xoff.

[/EX]     = Activer en <E>loign� le contr�le de flux par <X>on/Xoff.

[/BC]     = Activer <X>on/Xoff en fonctionnement <B>ilat�ral.

[/X=xx,yy] = D�fini les codes HEXA � utiliser pour Xon(xx) et Xoff(yy).

[/SH=<xxx>]= D�finition du seuil de synchronisation pour l'arr�t.

[/SR=<xx>] = D�finition du seuil de synchronisation pour la reprise.

[/O]      = <O>uvre le port.

[/F]      = <F>erme le port.

EXEMPLE: C:>SETPORT COM1:110,p,7,2/s=Null/EL/o COM3:/BX/R=2/AI /Informe

18

ANNEXE A:  Principe du c�ble NULL-MODEM

Le c�ble NULL-MODEM � utiliser pour exploiter le pilote de SERIAL

MANAGER ainsi que les d�mos. associ�es, doit �tre construit suivant

le montage minimum ci-apr�s:

(3) Rx (r�ception)������Į��������(�mission) Tx (2)

(2) Tx (�mission)�������į�������(r�ception) Rx (3)

(7) Gnd (masse)���������������������(masse) Gnd (7)

Le montage suivant permet de neutraliser les signaux RTS/CTS et

DTR/DSR (permet de v�rifier la neutralit� des protocoles de hand-

shaking mat�riel impl�ment�s dans STARCOMM.EXE...):

(3) Rx (r�ception)������Į��������(�mission) Tx (2)

(2) Tx (�mission)�������į�������(r�ception) Rx (3)

(7) Gnd (masse)���������������������(masse) Gnd (7)

(4) RTS�Ŀ                               �ĮRTS (4)

(5) CTS���                               �įCTS (5)

(20) DTR�Ŀ                               �ĮDTR (20)

(6) DSR���                               �įDSR (6)

En toute rigueur, le mod�le complet du c�ble NULL-MODEM est:

(1) Chassit ��������������������������� Chassit (1)

(3) Rx (r�ception)������Į��������(�mission) Tx (2)

(2) Tx (�mission)�������į�������(r�ception) Rx (3)

(7) Gnd (masse)���������������������(masse) Gnd (7)

(4) RTS ����������������į����������������� CTS (5)

(5) CTS ����������������Į����������������� RTS (4)

(20) DTR �����į���������Ŀ  ������Į������� DTR (20)

(6) DSR ĮĿ             ���������������į� DSR (6)

(8) DCD Į�������������������          �į� DCD (8)

(22) RI ������������������������������������� RI (22)

19

Il existe, entre les n� des broches des prises DB25 (concern�es par

les sch�mas ci-dessus) et les n� des broches des prises au format DB9,

la correspondance suivante:

Prise DB9                       Prise DB25     Signal

3  ----------------------------  2   <--->  Tx

2  ----------------------------  3   <--->  Rx

5  ----------------------------  7   <--->  Gnd

7  ----------------------------  4   <--->  RTS

8  ----------------------------  5   <--->  CTS

6  ----------------------------  6   <--->  DSR

4  ---------------------------- 20   <--->  DTR

1  ----------------------------  8   <--->  DCD

9  ---------------------------- 22   <--->  RI

!!!!!!!!!!!!!!  A T T E N T I O N --->    Utilisateurs... !!!!!!!!!!!!!!

!!!    Tout autre type de c�ble NULL-MODEM est susceptible de        !!!

!!! provoquer des arr�ts de communication entre les programmes       !!!

!!! utilisant le pilote s�rie STARCOMM.EXE v2.0 et sup. Le risque    !!!

!!! repose enti�rement sur la nature des liaisons utilis�es (par     !!!

!!! le c�ble) entre les signaux de contr�le des communications...    !!!

!!! Si votre c�ble n'est pas appropri�, n'utilisez pas les options   !!!

!!! d'activation des hand-shaking mat�riels RTS/CTS,DTR/DSR,RI,etc.  !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    D�veloppeurs...     !!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!    Vous pouvez d�finir des hand-shaking mat�riels particuliers   !!!

!!! (suivez les instructions d�velopp�es en ANNEXE de STAR_REF.DOC)  !!!

!!! et ainsi cr�er votre propre c�ble � associer � votre logiciel.Mu-!!!

!!! ni de sa gestion personnalis�e des signaux de modem, ce programme!!!

!!! ne pourra plus se passer de son c�ble au mod�le particulier: vous!!!

!!! aurait gagn� une bonne CLEF de protection mat�rielle pour votre  !!!

!!! programme...                                                     !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20

ANNEXE B:  Types de contr�leurs UART sur PC et compatibles

Cet annexe pr�sente un rapide r�sum� sur les types d'UART, produits par

INTEL C�(tm) et compatibles avec le 8250, qui ont successivement �t�

impl�ment�s sur la gamme d'ordinateurs IBM et compatibles...

8250 ......... Premier UART utilis� sur les premiers IBM-PC. C'est

un contr�leur lent: les acc�s aux registres sont plus

rapides que les traitements effectu�s par le 8250 !

Il dispose de 7 registres et est "vendu" pour accepter

jusqu'� 56 kilo-bauds. Les buffers en r�ception et en

�mission se composent chacun d'UN SEUL octet.

8250A ........ C'est une correction du 8250, avec 1 registre en plus:

le "scratchPad", qui permet de rep�rer la pr�sence du

contr�leur.

16450 ........ C'est une version am�lior�e du 8250A: ses traitements

internes sont suffisement rapides pour �viter des pertes

de temps lors des acc�s logiciels aux registres du

contr�leurs. Il ne permet cependant pas, en th�orie, de

supporter plus de 56 kilo-bauds comme vitesse de trans-

mission.

16C451 ....... C'est la version CMOS du 16450 (i.e. 16450 � basse conso-

mation d'�nergie �lectrique).

16550 ........ Premi�re version d'une nouvelle am�lioration du 16450

elle devait permettre l'activation d'un buffer interne

de 16 octets, et le support de 256 kilo-bauds. Une

erreur de r�alisation l'a rendu inop�rant. Seuls quelques

uns des premiers PS/2 ont re�us ce contr�leur (rapidement

retir� du march� par INTEL !) qui ne doit �tre utilis�

que comme un 16450 (i.e. interdire l'activation de son

mode FIFO gr�ce � l'option /PF de STARCOMM !).

16550A/AF/AFN. C'est la premi�re version fonctionnelle du 16550 ! Ses

buffers de 16 octets fonctionnent et son support de

256 Kb permet, sur PC, de t�l�communiquer jusqu'� 115 Kb.

16C551 ....... Version CMOS du 16550AF.

16C552 ....... Impl�mente 2 16C551 dans le m�me boitier �lectronique...

82510 ........ C'est un 16450 munit de buffers de 4 octets. Il est

utilis� dans certains portables.

16650 ........ Comme le 16550 mais avec un buffer interne de 32 octets.

En bilan, retenir essentiellement les 3 g�n�rations dans l'�volution

de ce contr�leur UART (Universal Async. Receiver_Transmiter):

le 8250A ..... UART simple mais lent,

le 16450 ..... UART simple mais rapide,

le 16550AF ... UART rapide, bufferis� et fiable !

(16 octets pour les 16550, 32 octets pour les 16650).

21

ANNEXE C:  Table des adresses r�serv�es par les syst�mes IBM.

Les blocs d'adresses suivants sont inaccessibles aux commandes de

d�finition d'adresse des UART, de commande d'envoit d'un octet sp�cifique

� une adresse sp�ciale, et des registres sp�ciaux des cartes multi-comm.

Ces exclusions sont pratiqu�es tant aux niveau de la ligne de commandes

qu'au niveau des fonctions de service du driver (pour tous ses modes,

librairie comprise...).

0000h � 00DFh ........... Contr�leurs divers de base.

� 0107h ........... Sur PS/2 uniquement: registres "POS".

0170h � 0177h ........... Second contr�leur de disque fixe.

01F0h � 01F7h ........... Contr�leur de disque primaire.

0200h � 0204h ........... Manettes de jeux.

0270h � 027Fh ........... Voie parall�le secondaire.

02C0h � 02DFh ........... Horloge temps r�el.

0320h � 032Fh ........... Contr�leur de disque fixe primaire.

0370h � 038Fh ........... Floppy disk secondaire - Voie // primaire.

- Interface synchrone SDLC

03B0h � 03BFh ........... Vid�o monochrome.

03D0h � 03DFh ........... Vid�o couleur.

03F0h � 03F7h ........... Floppy disque primaire.

>0FFFh .................. Tout syst�me autre que PS/2.

Les autres adresses sont suppos�es accessibles par d�faut. Mais

il peut y exister des mat�riels sp�cifiques. Dans ce cas, il faut

�viter de d�signer ces adresses au pilote STARCOMM.EXE sous peine

de provoquer un "plantage" de la machine ou, PIRE (!), d'ab�mer le

mat�riel r�ellement implant� � l'adresse d�sign�e...

22

ANNEXE D:  Pourquoi une "�mulation du BIOS-COMM originel" ?

Pourquoi offrir une option d'�mulation de l'interruption 14h du BIOS

alors que STARCOMM.EXE semble d�j� �tre (par nature) un tel �mulateur ?

Parce que les fonctions 1 (�mission) et 2 (r�ception) de l'IT 14h filtr�es

par STARCOMM ne peuvent b�n�ficier des apports de ce pilote (activation

des UART-16550 en FIFO mise � part) que sur les ports OUVERTS du pilote.

En effet, STARCOMM redirige sur le BIOS d'origine les appels � ces

fonctions pour les ports s�rie associ�s qui sont FERM�S (ce fut un choix

logique lors du d�veloppement initial du programme !...).

Afin de permettre l'exploitation de la re-distribution �ventuelle des

adresses des ports s�rie, de l'acc�s aux ports n� 1 � 8, des "time-out",

et des contr�les de flux mat�riels (en entr�e ET sortie), m�me sur des

ports FERM�S de STARCOMM, il faut donc activer une partie sp�ciale du

code du pilote s�rie: son �mulateur du BIOS-COMM originel...

Bien s�r, aucune exploitation des buffers ne sera effectu�e au niveau

des entr�es-sorties sur les ports s�ries effectu�es au moyen de l'�mula-

-eur BIOS (il faut et suffit d'OUVRIR le/les ports ad-hoc pour profiter

pleinement des apports de STARCOMM !). Mais cette �mulation permet n�an-

moins de disposer d'un BIOS am�lior� (en regard des UART aujourd'hui

disponibles) d�s lors que STARCOMM.EXE est install� sur votre machine, et

ceci sans plus de manipulation que celle consistant � installer ce pilote

en m�moire vive (avec l'option "/EB" pour activer son �mulateur BIOS...) !

Ce BIOS am�lior� garantit aussi une s�curit� au niveau des adresses

utilis�es pour acc�der aux UART (ce ne sont plus les adresses BIOS situ�es

de [40:00] � [40:06] qui sont utilis�es mais les adresses du pilote,

bien "cach�es" en RAM !). Il permet enfin de doter tout compatible de la

fonction 05h qui n'existe normalement que sur les PS/2.

23

ANNEXE E:  Fichiers composant SERIAL PORTS MANAGER v2.32

INFORME  DOC..........Informations g�n�rales sur l'origine du produit.

SPECIFS  DOC..........Caract�ristiques techniques g�n�rales du pacquage

REGISTER DOC..........Pour acheter SERIAL PORTS MANAGER en vous enregis

-trant, rendre compte de vos appr�ciations, ou

encore signaler des bugs constat�s.

UPDATES  DOC..........Historique de SERIAL PORTS MANAGER (versions 2.x)

STARGUID DOC..........Guide de l'utilisateur pour SERIAL PORTS MANAGER.

STAR_REF DOC..........Documentation technique de r�ference pour program

-mer en utilisant STARCOMM.EXE ou SCLIB.OBJ.

SETPILOT EXE..........Utilitaire de configuration pour STARCOMM.EXE

STARCOMM EXE..........Pilote s�rie = le noyau de SERIAL PORTS MANAGER !

STARCOM8 EXE..........Noyau de SERIAL PORTS MANAGER adapt� � la gestion

de 8 ports s�rie (STARCOMM en acc�pte 4 maxi...).

SETPORT  COM..........Utilitaire d�velopp� (en C) afin d'offrir un

contr�le port par port sur le pilote install�

en m�moire vive (en mode BIOS ou DEVICE DRIVER).

COM0X    SYS..........Partie "DEVICE DRIVER pure" du pilote, adapt�e �

un chargement multiple pour que chaque port re-

-connu puisse avoir son interface DOS standard !

COMMS    SYS..........Offre imm�diatement COM01: � COM08:...

STARINTF PAS..........Interface pour utiliser les services du pilote

depuis le (c)Turbo-Pascal.

STARINTF C  ..........Interface pour utiliser les services du pilote

depuis le (c)Turbo-C.

SCLIB    OBJ..........Version "biblioth�que" de STARCOM8.EXE (8 ports)

DEMO_LIB ASM..........D�mo. simple de l'utilisation de SCLIB.OBJ.

TESTSTAR PAS..........D�monstration d�velopp�e en Turbo PASCAL pour uti

-liser STARCOMM en multi-communication.

N�cessite les proc�dures de STARINTF.PAS

TESTSTAR EXE..........Ex�cutable de cette d�monstration !

TERMINAL C  ..........Terminal TTY simple bas� sur l'utilisation de

STARCOMM charg� en DEVICE DRIVER: on y acc�de

au moyen du fichier logique "COMM:" pour

les entr�es et sorties d'octets.

N�cessite les proc�dures de STARINTF.C

TERMINAL COM..........Ex�cutable de cette d�monstration !

REMOTE   EXE..........Application permettant d'exploiter un IBM-PC/AT

�loign� depuis l'ordinateur local. On pourrait

le nommer "�mulateur de terminal IBM-PC/AT"...

WATCHDOG COM..........Un T.S.R. pour provoquer le "reboot" du PC sur

extinction de n'importe lequel des signaux de

contr�le de ligne (choix par menu pop-up...).

MODEM    DOC..........Doc. d'infos sur les proc�dures d'interfa�age

des modems contenues dans MODEM.PAS et MODEM.C.

MODEM    PAS..........Proc�dures d'interfa�age des modems en PASCAL.

MODEM    C  ..........Proc�dures d'interfa�age des modems (HAYES) en C.

TESTMODP PAS..........Source de la d�mo. d'utilisation de MODEM.PAS.

TESTMODC C  ..........Source de la d�mo. d'utilisation de MODEM.C.

CONVERT  DOC..........Document pour les proc�dures de transcodage

des fichiers CONVERT?.???

CONVERTA ASM.........\Proc�dures simples de transcodage permettant

CONVERTP PAS..........>de transf�rer des fichiers binaires malgr�s

CONVERTC C  ........./l'utilisation du protocole de contr�le de flux

logiciel "Xon/Xoff".